ПРОТОКОЛ “Free” для G5v6

SMS сообщения – “ASCII-HEX”,TCP/IP-“HEX”)

Структура пакета: HEADER  HEADER1 DATA

--------------------------

Структура  HEADER:

HEADER: | Type | Reserved | DataLen | CRC_16 |

1      Type – Тип протокола  (unsigned char 8bit) (0x02- нешиврован (режим “online”), 0x04-нешифрован (с отключением от канала связи))

2,3,4  Резерв.

5,6    DataLen   - Длина пакета без “Header”  (unsigned short 16bit)

7,8    CRC_16    - Контрольная сумма CRC16  (unsigned short 16bit)

----------------------------

Структура HEADER1:

1-6	Резерв.		(0xFF)

7	PACK_ID	Тип пакета   (1-contact ID,2-BSP,3-SIA))

8	PACK_N   	(Число пакетов данных PACK)

DATA: | PACK1 | PACK2 |…PACKn |

Структура PACK

1-4    - Дата/Время

5      - Резерв. (0x00)

6H     - Резерв. (0x00)

6L     - Уровень сигнала ( “0”-мин., “A”-мах.)

7      - Резерв. (0x00)

8      - Порядковый номер сообщения (0x01 - 0xFF, для тестовых сообщений всегда - 0x00)

1,2    - Номер абонента

3      - Идентификатор (CID - 18)

4H     - Тип события

4L,5   - Код события

6      - Номер раздела

7,8H   - Номер зоны

8L     - Контрольная сумма (не используетсяб всегда передается “F”)

Дата/Время

MSB - год

LSB - сек.

MSB			      LSB

1	| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

|                     Год		|Месец

2	| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

|	День	                    |

3	| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Часы	                        |      минуты

4	| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

|	             секунды   	     |

Если не испоьлзуется - 0xFF